Разработка системы позиционирования внутри помещений

Аннотация

В работе рассматривается проблема отсутствия эффективных систем навигации в закрытых пространствах, где сигналы глобальных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС) недоступны. Предлагается концепция системы позиционирования, основанной на использовании сети стационарных WiFi-маяков (якорей) и алгоритмов трилатерации для определения местоположения мобильных объектов в реальном времени. Описывается архитектура системы, методика расчёта позиции и перспективы повышения точности, в том числе за счёт гибридизации с технологией Bluetooth.

1. Введение

Актуальность разработки надёжных систем позиционирования внутри помещений (Indoor Positioning Systems, IPS) непрерывно возрастает. Это обусловлено потребностями таких областей, как логистика и управление складскими запасами, робототехника (автономная навигация сервисных роботов в зданиях), «умные» производства (мониторинг персонала и активов) и системы безопасности. Традиционные спутниковые технологии в этих сценариях неприменимы из-за экранирования сигнала стенами и перекрытиями.

Целью данной работы является теоретическое обоснование и разработка архитектуры системы IPS, использующей широко распространенную Wi-Fi инфраструктуру для обеспечения точного и непрерывного позиционирования в реальном времени. Основная задача — создать решение, балансирующее между точностью, стоимостью внедрения и масштабируемостью.

2. Методика и архитектура предлагаемого решения

2.1. Анализ существующих решений

В настоящее время для IPS используются различные технологии: ультразвук, инфракрасное излучение, Bluetooth Low Energy (BLE), UWB (Ultra-Wideband) и Wi-Fi. Каждая имеет свои компромиссы. UWB обеспечивает сантиметровую точность, но требует дорогостоящего оборудования. BLE-маяки дёшевы, но имеют ограниченный радиус действия и требуют развертывания плотной сети. Подход на основе Wi-Fi является компромиссным: он использует существующую или недорогую в развёртывании инфраструктуру, а в качестве приемников могут выступать обычные смартфоны или Wi-Fi-модули, что значительно снижает общую стоимость системы.

2.2. Предлагаемая архитектура системы

В основе предлагаемого решения лежит метод Wi-Fi трилатерации. Система состоит из трех ключевых компонентов:

- Стационарные якоря. В качестве якорей предлагается использовать программируемые модули ESP32. Эти модули будут выполнять две функции: 1) сканирование эфира и сбор уникальных адресов окружающих WiFi-устройств, а также измерение мощности принимаемого сигнала (Received Signal Strength Indicator, RSSI); 2) передача этих данных, обогащённых своими заранее известными координатами, на центральный сервер по HTTPS-протоколу.

- Центральный сервер позиционирования. Это ядро системы, реализованное в виде Python-приложения на основе фреймворка Flask. Сервер будет выполнять следующие функции: 1) приём и агрегация данных от всех якорей; 2) расчёт местоположения каждого обнаруженного устройства с помощью алгоритмов трилатерации; 3) хостинг веб-интерфейса для визуализации позиций в реальном времени.

- Веб-интерфейс. Интерактивная карта помещения, отображающая расположение якорей и мобильных объектов. Интерфейс будет предоставлять инструменты для управления системой, просмотра статистики и конфигурации.

Архитектурная схема системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Архитектура предлагаемой системы позиционирования

2.3. Методика расчёта позиции

Процесс позиционирования можно разбить на несколько этапов:

- Преобразование RSSI в расстояние. Для каждого обнаруженного устройства каждый якорь будет преобразовывать значение RSSI в расстояние с помощью модифицированной модели распространения сигнала в среде. Будут учитываться калибровочные коэффициенты для разных WiFi-каналов (2.4 ГГц и 5 ГГц), что повысит точность.

- Фильтрация данных. На сервере для каждого устройства будет применяться адаптивный фильтр Калмана, который сгладит «шумные» значения RSSI и расстояния, уменьшив резкие скачки в расчётах позиции.

- Трилатерация. Сервер, получив расстояния от нескольких якорей до одного и того же устройства, вычислит его координаты (x, y, z) в пространстве помещения. Планируется использовать каскад алгоритмов: 1) 3D-трилатерация — точный метод, используемый при наличии данных с якорей, расположенных на разной высоте; 2) взвешенный центр масс — резервный метод, который вычисляет позицию как средневзвешенную координат якорей, где вес зависит от уверенности в измерении расстояния.

- Визуализация. Рассчитанные координаты в реальном времени будут передаваться на веб-интерфейс через WebSocket-соединение и отображаться на карте помещения.

3. Заключение

Предложенная в работе архитектура системы позиционирования на основе WiFi-трилатерации представляет собой экономически эффективное и масштабируемое решение для навигации внутри помещений. Её ключевые преимущества:

- Доступность, которая достигается использованием недорогих и массово производимых компонентов (ESP32).

- Совместимость благодаря возможности отслеживания любых WiFi-активных устройств без установки специализированного ПО.

- Гибкость при модульной архитектуре, которая позволяет легко добавлять новые якоря и адаптировать систему под помещения сложной формы.

- Перспективность. Заложен потенциал для гибридизации с технологией BLE и перехода на более точные методы позиционирования, основанные на времени прохождения сигнала (например, Wi-Fi Fine Timing Measurement, FTM), открывающий путь для развития системы в соответствии с растущими требованиями к точности.

Внедрение описанной системы позволит решить широкий спектр задач в логистике, робототехнике и на «умных» производствах, обеспечив надёжное и непрерывное позиционирование там, где традиционные спутниковые технологии бессильны.